## (Краткий перевод с немецкого языка)

# Краткая пояснительная записка к проекту предприятия по

производству биоорганической продукции до 300 тонн за сутки.

Проект предусматривает переработку, загрязняющего окружающую среду, куринного помёта в чисто экологическое высокоэффективное органическое удобрение.

Разработана технология производства готовой продукции от 45 до 100 тысяч тонн в год.

Краткое описание технологии

Производство биоорганического удобрения запатентовано.

Технология биологическая. Основана она на жизнедеятельности шести подгрупп аэробных бактерий, прокариотов. Эти бактерии задействованы, как в период обогащения сырьевой массы культурой микроорганизмов, так и при основной обработке. Сырьевая масса тщательно перемешивается до получения однородной массы, равномерно увлажнённой до 52-55 % . Такова необходимая и достаточная влажность для быстрого развития требуемой массы бактерий. Сырьё загружается в специально предназначенную ёмкость и в массу подаётся необходимый объём кислорода из атмосферного воздуха. В течение 16-20 часов на единицу объёма сырьевой массы развивается достаточное количество бактерий для основной биологической обработки. Суммарное время биологической обработки сырья до готового продукта, вместе с подготовительным этапом, составляет 72-86 часов, в зависимости от качества подготовки сырьевой массы. Необходимо знать, что температурные режимы разных подгрупп бактерий разные, но в конечном виде график изменения температуры представляет собой плавную возрастающую кривую. Оптимальная температура процесса лежит в пределах 72-85 ° C.

В ходе биологической переработки сырьевой массы, нет вредных воздействий на окружающую среду. В результате процесса происходит разложение молекулы аммиака с выделением водорода, часть которого служит енергетической базой жизнедеятельности микроорганизмов. Остальная часть водорода отводится в особый накопитель. Весь процесс биологической переработки сырья не требует привлечения в процесс технологической воды, а значит не встаёт вопрос её последующей утилизации. На действующих промышленных установках производится 5-6 тонн готового продукта каждой биокамерой в день.

Почвенные испытания готового продукта, исследования  химического состава и его гигиенические оценки были проведены ведущими научно-исследовательскими институтами, сельскохозяйственной акдемией и структурами по охране окружающей среды. Результаты анализов и оценки имеются в наличии.

Актуальность продукта не вызывает сомнений ещё и потому, что этот продукт можно использовать не только в качестве высокоэффективного удобрения, но и в качестве самостоятельного почвенного слоя. Что особенно важно и интересно для стран с сильной почвенной эрозией, стран Арабского Мира и экваториальной зоны. Само собой разумеется, было бы целесообразно рассматривать применение продукта на обеднённых или перенасыщенных минеральными удобрениями почвах.

Экология

Эту проблему необходимо рассматривать в тесной связи с промышленным птицеводством. Дело в том, что птичий помет, а значит и удобрение на его основе, содержит очень много аммиака. Без специальной переработки количество аммиака в этом удобрении сохраняется до 20 лет и дольше. Если птичий помёт использовать в качестве удобрения, то в результате дождей он со временем проникает до 150 метров в глубину почвы. Тем самым попадает в грунтовые воды и, в конечном итоге, с водой в человеческий организм. Общеизвестно, что аммиак является ядом для нашего организма. Поэтому одной из основных задач, которую ставил перед собой создатель новой технологии, - это исключение из готового продукта аммиака. Отравляющее действие аммиака можно хорошо наблюдать на прилегающих к птицефабрикам территориях. Растительный покров буквально „выгорает“ и для восстановления плодородности почвы требуются многие годы. Предлагаемая технология ценна не только тем, что результатом её является высокоэффективное органическое удобрение, но и тем, что это удобрение на 100% свободно от аммиака. При традиционном получении удобрения путём компостирования, в конечном продукте сохраняются почти 50% аммиака.

### Технико-экономические показатели

Сумма инвестиции в проект производительностью от 100 до 300 тонн удобрения в сутки, составляет от 15 до 25 млн. €.

Детальный инвестиционный план изложен в концепте проекта.

Плановый срок строительства предприятия составляет 8 месяцев.

Планируемая площадь строительного участка от 60.000 до 100.000 м².

Маркетинг

Изучение потребности продукции мирового рынка проводились фирмой „Köhler & Co.“  и по её заданию другими иностранными фирмами. Фирма „Jukka Silvan“ из Финляндии проявила интерес к заключению контракта на поставку 2-х млн. тонн продукции в Сингапур. Также фирмы из Англии, Греции и Италии интересуют поставки удобрения в различных объёмах. Огромный интерес к данной продукции проявили также в Арабских Эмиратах. Огромный дефицит продукта наблюдается в западной европе и за её пределами.

Калькуляция стоимости производимой продукции

Стоимость одной тонны готовой продукции (сырьё, добавки, транспорные расходы по их доставке, эл. Энергия, производство продукции, упаковка, з/плата, реклама, прямые расходы, затраты на консультации, страхование грузов и т.д.) составляет: 					237,55 €

Продажная цена (со склада):		383,50 €

| Ценообра-зование | примечание | Доход от одной тонны | Производство 45.000 тонн в год | Производство 67.500 тонн в год | Производство 100.000 тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 237,55 € | # При продажной цене 383,50 €/t | 145,95 € | 6.567.750,00 € | 9.851.625,00 € | 14.595.000,00 € |

Затраты на производство одной тонны готовой продукции составлены из расчёта выпуска 45 тысяч тонн продукции в год. При выходе на оптимальную мощность в 100.000 тонн в год, себестоимость единицы продукции значительно уменьшится, что существенно повлияет на срок окупаемости проекта.

Непрерывный цикл производства длится 11 месяцев в году, в 3 смены.

Проект включает в себя следующие здания и сооружения:

- Цех по приёму сырьевой массы

- Смесительный цех подготовки сырьевой смеси.

- Цех предварительной обработки сырьевой массы.

- Цех биологической  обработки.

- Административно-бытовое здание.

- Каналы перекачки газов.

7.   Сушильно-фасовочно-пакетировочный цех.

8.   Передаточный путь из цеха биообработки на сушку, гранулирование, фасовку и пакетировку.

9.  Склад готовой продукции  на 3 тысяч тонн.

10. Биофильтры для разделения этана, метана и водорода.

11. Компрессорная. Здание предназначено для закачки горючих газов в баллоны.

Проведены предварительные переговоры  с руководством предприятий по вопросу изготовления нестандартного оборудования. В этом вопросе проблем не просматривается.  Собраны образцы силосов и смесителей с эскизами и ценами. Конструкторы индивидуального оборудования готовы приступить к работе по нашему заказу.

Оптимальный объём производства:

переработка 300 тонн куринного помёта в сутки/100.000 тонн в год

### Необходимый Персонал

Количество рабочих мест зависит от производительности предприятия. При производстве от 200 до 300 тонн удобрения в сутки создаётся 65 новых рабочих мест:

человек   	 месячная з/пл.

1.	Руковод. производства 	1			5.000,00	€

2.	Инженер-технолог		1			4.000,00 	€

3.	Бугалтер		1			3.000,00 	€

4.	Сбыт 		2			5.200,00 	€

5.	Секретарь 		1 			2.860,00 	€

6.	Teхнолог 		5 			11.000,00 €

7. 	Meханик 		12			21.600,00	€

8. 	Оператор 		12			21.600,0 	€

9. 	Помощник 		18			27.000,0 	€

10. Водитель		 4			8.000,00 	€

11.	Техник	 	5	 	9.500,00 	€

12. Лаборант	 	3	 	5.250,00 	€

--------------------------------------------------------------

Всего		65			124.010,00 €

Эта технология производства удобрения высоко оценена:

1. министерством охраны природы и окружающей среды Федеративной Республики Германии.

2.	министерством охраны окружающей среды, министерством транспорта и технологии Баварии.

Государство готово оказать безвозмездную финансовую поддержку в размере от 30 до 40 % от стоимости проекта и другие льготы. (в зависимости от того на какой земле реализовать проект)